04 fahrrad-sportplatz

Sportplatz                                                      Flächenmessung mit Navi

Protokolliert sind 3 Fahrrad-Runden auf der  400m-Kampbahn des ASV in Köln.

Am Ende rollt das Rad bis zum Stillstand aus.

- Erstellen Sie 
a) ein Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm
b) ein Zeit-Winkelgeschwindigkeitsdiagramm

- Berechnen Sie die in der ersten Runde umfahrene Fläche und vergleichen Sie mit der Fläche einer ovalen Kampfbahn, deren Geradenstücke 84,39m lang und dessen Halbkreisradius 36,5m beträgt.

| Fläche nach Plan | 10346 | m² |
| --- | --- | --- |
| Fläche vom Navi gemessen | 9301 | m² |
| Fläche mit Excel berechnet | 10236 | m² |

- Beurteilen Sie die Abweichungen der vom GPS gelieferten Rundenstrecke von den vorgegebenen 400m

Die gemessene Bahnlänge ist mit 388m um ca. 2,5% zu kurz,

- Berechnen und visualisieren Sie Tangential- und Querbeschleunigung dieser Fahhrradfahrt

- Stellen Sie den zeitlichen Verlauf des Krümmungsradius dar und vergleichen Sie mit dem Norm-Radius 36,5m. 
Der theoretische Wert für den Krümmungsradius ist mit dem gemessenen gut verträglich.

- Berechnen Sie mit den Daten der Ausrollphase Luft- und Rollwiderstandskoeffizienten

Die effektive Stirnfläche des Radlers beträgt 0,32m², 
1,6% der Gewichtskraft wirken als Rollwiderstand.

Am Ende war der Ausrollvorgang ein wenig gestört.