08 messfehler

| Qstarz 2000 | Garmin Oregon 300 |
| --- | --- |

Die Datei messfehler enthält die gemessenen Positionen, die  von einem Datenlogger (Qstarz 2000) und einem Trekking-Navi (Garmin Oregon 300) während einer 24h-Langzeitmessung im Minutenabstand aufgezeichnet wurden.

- Berechnen Sie die Mittelwerte und die Standardabeichungen der gemessenen  Längen- und Breitengrade und der daraus berechneten N-S und O-W Abweichungen (in m).

|  | Lattitude | Longitude |
| --- | --- | --- |
| Qstartz Mittelwert | 50.964787 | 6.783271 |
| Standardabweichung | 0.0000567 | 0.0000845 |
| Stabw. in m | 6.2943652 | 6.0026085 |
| Garmin Mittelwert | 50.96479041 | 6.783256629 |
| Standardabweichung | 0.0000204 | 0.0000702 |
| Stabw. in m | 2.2672381 | 4.9862241 |

- Visualisieren Sie die Verteilung der Messfehler im Vergleich mit den

- Untersuchen Sie, ob die Abweichungsquadrate exponential verteilt sind.

Garmin Trekking-Navi

Qstartz Datenlogger

- Untersuchen Sie Messwerte auf ein mögliches „Driftverhalten“.
Die Messwerte driften stark